ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ДИНАМИКЕ СООРУЖЕНИЙ

- Определить частоты и формы собственных колебаний плоской рамы, расчетная схема которой приведена на рисунке.

- Построить для рамы эпюры максимальных изгибающих моментов от действия гармонической нагрузки P(t)=P⋅sinθt.

- Построить эпюры расчетных изгибающих моментов, соответствующих горизонтальному сейсмическому воздействию заданной интенсивности и заданной категории грунта.

| # AB | Схема рамы | # AB | Схема рамы |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 15 |  | 01 16 |  |
| 02 17 |  | 03 18 |  |
| 04 19 |  | 05 20 |  |
| 06 21 |  | 07 22 |  |
| 08 23 |  | 09 24 |  |
| 10 25 |  | 11 26 |  |
| 12 27 |  | 1328 |  |
| 14 29 |  | Стержни рамы выполнены из стального двутавра одного номера. Модуль упругости стали E=2,1108 кН/м2. |  |

| С | L, м | I, см4 |  | D | m1, т | m2, т | m3, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 873 (двутавр №16) |  | 0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 |
| 1 | 2,0 | 1290 (двутавр №18) |  | 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 |
| 2 | 2,0 | 1840 (двутавр №20) |  | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 3,0 | 1290 (двутавр №18) |  | 3 | 3,5 | 2,0 | 2,5 |
| 4 | 3,0 | 1840 (двутавр №20) |  | 4 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
| 5 | 4,0 | 1290 (двутавр №18) |  | 5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
| 6 | 4,0 | 1840 (двутавр №20) |  | 6 | 3,5 | 2,0 | 4,5 |
| 7 | 5,0 | 1840 (двутавр №20) |  | 7 | 3,0 | 3,5 | 2,0 |
| 8 | 5,0 | 2550 (двутавр №22) |  | 8 | 4,5 | 2,0 | 2,5 |
| 9 | 5,0 | 3460 (двутавр №24) |  | 9 | 4,0 | 2,0 | 2,5 |

| B | P, кН | θ, сек-1 |  | A | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8,0 | 10,0 |  | 0 | I |
| 1 | 9,0 | 12,5 |  | 1 | II |
| 2 | 10,0 | 14,0 |  | 2 | III |
| 3 | 11,0 | 15,0 |  |  |  |
| 4 | 12,0 | 18,0 |  | D | Интенсивность землетрясения |
| 5 | 13,0 | 19,5 |  | 0,3,6,9 | 7 баллов |
| 6 | 14,0 | 21,0 |  | 1,4,7 | 8 баллов |
| 7 | 15,0 | 22,5 |  | 2,5,8 | 9 баллов |
| 8 | 16,0 | 24,0 |  |  |  |
| 9 | 17,0 | 26,0 |  |  |  |